### Návrh softwarového projektu

### Systém pro monitorování roamingového provozu

### v síti Vodafone Czech Republic a. s.
(SS7Tracker)

### Vedoucí:

Doc. Ing. Jan Janeček, CSc.

janecek@fel.cvut.cz

### Zadavatel:

Vodafone Czech Republic a. s. (dále jen Vodafone) - zodpovědná osoba Michal Frýda, Martin Tomek

### Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit systém pro monitorování roamingového provozu zahraničních návštěvníků v ČR. Inovativní součástí projektu je implementace aplikace pro sběr dat ze signalizace a aktivní sledování polohy inroamerů způsobem, který dosud nebyl v síti Vodafone využíván. Na tuto část bude navazovat aplikace pro vizualizaci získaných dat, která následně umožní technickému a marketingovému oddělení společnosti Vodafone identifikovat slabiny sítě z hlediska inroamerů.

### Předpokládané využití systému:

Pokud inroamer v ČR ztratí signál svého operátora, přihlásí se do sítě jiného operátora, který na daném místě signál má. Systém SS7Tracker bude sledovat změny operátora u inroamerů, podle kterých by se dalo určit, kde ke změnám dochází nejčastěji. Pomocí monitorování inroamerů by tak bylo možné zjistit místa v ČR, kde není pokrytí dostačující.

Dále by bylo možné systém používat pro marketingové účely. Pokud inroamer změní svého operátora na konkurenčního, bylo by možné ho pomocí reklamní zprávy SMS vyzvat, aby se vrátil zpět.

### Zadání:

V budově ČVUT Fakulty elektrotechnické v Dejvicích sídlí RDC – Research and Development Centre, které spolupracuje se společností Vodafone. Součástí vybavení výzkumného centra je i signalizační karta SPCI4, která se chová jako signalizační bod v meziústřednové telefonní síti. Software, který kartu obsluhuje, je v RDC již implementován. Server, na kterém běží, se pracovně nazývá SS7Box. Na něm v současné době běží aplikace pracující se signalizační kartou, poskytující privilegovaným zákazníkům Vodafone služby a informace užitečné pro testování sítě. Zároveň slouží jako platforma pro vytváření nových modulů implementujících nové funkcionality ve stávající síti.

Požadavkem projektu je naimplementovat nové funkcionality do SS7Boxu - modul SS7Tracker, který bude monitorovat inroaming zahraničních návštěvníků v ČR na základě dat získávaných ze signalizace a aktivního sledování polohy inroamerů.

Součástí řešení bude aplikace implementující logiku výběru monitorovaných zákazníků na základě předchozího sledování a přehledný grafický výstup dat ve formě reportů a lokalizace na mapě.

Možným rozšířením je zasílání marketingové WinBack SMS, která upozorňuje zákazníka, jenž přešel do jiné sítě na výhody setrvání v síti Vodafone. Zda bude toto rozšíření realizováno, závisí na dalších rozhodnutích zadavatele.

### Plán práce:

- Nastudování signalizačních principů roamingu v mobilních sítí.

- Seznámení se s aplikačními moduly a architekturou SS7Box v RDC.

- Detekce VLR (Visitor Location Register) adresy pomocí SRI-SM (Send Routing Info for Short Message)

- Odesílání zpráv SMS class 0 pro update informace o poloze inroamera.

- Odesílání zpráv PSI (Provide Subscriber Info) k určení Cell ID, ve které se inroamer nachází.

- Vytvoření databáze transakcí.

- Implementace načítání dat z monitorovacího systému SNMS.

- Implementace zasílací logiky v závislosti na VLR adrese (inroamer ve VLR Vodafone, inroamer ve VLR konkurenčních operátorů)

- Získání a vyhodnocení lokalizačních dat.

- Prezentace dat grafickým výstupem s mapovými podklady.

- Implementace složitější zasílací logiky podle předchozího trackování inroamerů.

- Realizace WinBack SMS pro inroamery (zpráva je odeslána, pokud inroamer odejde do cizí sítě v ČR, s ohledem na četnost a historii zaslaných zpráv)

### Platforma:

Použité operační systémy a programovací jazyky navazují na řešení nasazené na SS7Boxu. Pro komunikaci s GSM sítí na serveru SS7Box bude použito jazyka C++ na operačním systému Solaris, pro testy a konfiguraci jazyka Python. Konfigurace modulů bude uložena a zpracována technologií XML. Databáze pro uchovávání transakcí SS7Trackeru budou uloženy v databázovém systému MySQL na serveru s operačním systémem Linux. Aplikace pro zobrazení reportů a grafické znázornění sledovaných dat bude implementována v jazyce Java. Pokud zadavatel změní svoje požadavky, mohou být použity jiné technologie.

### Vývojový tým:

Jiří Danihelka

Kateřina Dufková

Michal Ficek

Ivan Gregor

Jan Kouba

### Časový plán:

Práce na projektu byly zahájeny v dubnu 2007, abychom získali garanci ze strany zadavatele, že nám poskytne vývojové prostředí, techniku a zázemí v RDC pro tento projekt. Impulsem pro rozhodnutí zadavatele bylo vytvoření modulu Tracker na SS7Boxu v květnu 2007. Během zkušebního provozu tohoto modulu byla naměřena první data a bylo možné posoudit, zda je zvolený přístup monitoringu inroamerů užitečný.

Doba ukončení projektu je plánována na konec prosince 2007.